ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Проект №13: Умна система за паркиране

IoT решение за мониторинг на паркоместа в реално време

ОБЗОР НА ФАЗИТЕ

| ФАЗА | НАИМЕНОВАНИЕ | ОБХВАТ | СЪДЪРЖАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Хардуер и сензори | Стъпки 1–4 | ESP32 + сензор, четене на данни, тестване |
| 02 | Комуникация | Стъпки 5–7 | WiFi, HTTP POST, MQTT протокол |
| 03 | Сървър и база данни | Стъпки 8–10 | REST API, съхранение, статус endpoint |
| 04 | Уеб интерфейс | Стъпки 11–13 | Карта, real-time обновяване, статистика |
| 05 | Известия и финализиране | Стъпки 14–16 | Нотификации, деплой, мащабиране |

ДЕТАЙЛЕН ПЛАН ПО СТЪПКИ

| ФАЗА 1 | Хардуер и сензори |
| --- | --- |
| Стъпка 1 | Избор на сензор Избираме ултразвуков сензор HC-SR04 или инфрачервен IR. Ултразвуковият е по-точен за разстояния до 4 м; IR сензорът е по-компактен и евтин за кратки разстояния. |
| Стъпка 2 | Свързване към ESP32 Физическо окабеляване на сензора към GPIO пиновете на ESP32 по схема от datasheet-а. Захранване 5V, trigger и echo пинове. |
| Стъпка 3 | Четене на данни и праг Код на ESP32, който измерва разстоянието и определя статуса: под 20 cm = заето, над 20 cm = свободно. Прагът се настройва спрямо монтажната височина. |
| Стъпка 4 | Тест с Serial Monitor Верификация на показанията в реално време чрез Arduino IDE Serial Monitor. Коригиране на прага и потвърждаване на надеждното разпознаване. |

| ФАЗА 2 | Комуникация |
| --- | --- |
| Стъпка 5 | WiFi конфигурация Свързване на ESP32 към локалната мрежа. Реализация на логика за автоматично повторно свързване при прекъсване на сигнала. |
| Стъпка 6 | HTTP POST към сървър При всяка промяна на статуса ESP32 изпраща JSON пакет с ID на паркоместото и статус (свободно / заето) към сървъра. |
| Стъпка 7 | MQTT протокол (по избор) Алтернативен лек протокол чрез Mosquitto брокер. Препоръчва се при 10+ устройства за намалено натоварване на мрежата. |

| ФАЗА 3 | Сървър и база данни |
| --- | --- |
| Стъпка 8 | REST API сървър Изграждане на backend сървър с Node.js (Express) или Python (Flask), приемащ данните от ESP32 устройствата. |
| Стъпка 9 | База данни Съхранение на статусите в SQLite (до 50 места) или PostgreSQL за по-голям мащаб. Таблица: ID на място, статус, timestamp. |
| Стъпка 10 | Endpoint за текущ статус GET endpoint, от който уеб интерфейсът взима актуалното състояние на всички паркоместа в реално време. |

| ФАЗА 4 | Уеб интерфейс |
| --- | --- |
| Стъпка 11 | Визуална карта на паркинга HTML страница с графична решетка на местата: зелено = свободно, червено = заето. Всяко място показва номер и текущ статус. |
| Стъпка 12 | Real-time обновяване Автоматично обновяване на картата чрез WebSocket или периодично запитване (polling на всеки 5 секунди) без ръчно презареждане. |
| Стъпка 13 | Статистика и история Dashboard с брой свободни места в момента и графика на заетостта по часове за анализ на натоварването. |

| ФАЗА 5 | Известия и финализиране |
| --- | --- |
| Стъпка 14 | Система за известия Автоматични уведомления при промяна на статус чрез имейл (SMTP), Telegram bot или Firebase push нотификации. |
| Стъпка 15 | Деплой и интеграционен тест Публикуване на сървъра на Raspberry Pi или облачна платформа (Railway / Render). Пълен end-to-end тест с реален хардуер. |
| Стъпка 16 | Мащабиране на системата Добавяне на допълнителни ESP32 модули за повече паркоместа. Всеки модул носи уникален ID. Системата поддържа неограничен брой сензори. |